PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT · PHYSICAL AI

별일없지 — Physical AI 생활안심 시스템 PRD

"별일 없는 하루를 위해."  ·  문서 버전 v1.0  ·  작성일 2026-10-06

본 문서는 제품 기준 PRD입니다. 4주 개인 PoC는 이 중 거실·침실 카메라 파이프라인과 앱 연동만 검증합니다(5장 5.3 참고). 주요 출력(행동)은 보호자 알림, 앱 상태 표시, 야간 동선 조명 제어, 기관 대시보드 표시로 정의했습니다. (가정)

# 1. 문제 정의 (Problem Statement)

## 1.1 현재 문제

- 독거 고령자 가구는 사고가 없는 날에도 "평소처럼 생활하고 있는지"를 가족이나 돌봄 인력이 확인할 수단이 부족합니다.

- 확인은 주로 안부 전화와 정기 방문에 의존합니다. 그래서 확인 빈도는 사람의 시간에 묶여 있고, 확인과 확인 사이의 공백은 그대로 남습니다.

- 위험은 사고 순간보다 그 전의 생활 리듬 변화로 먼저 나타나는 경우가 많습니다. 예를 들어 늦은 기상, 활동 감소, 야간 화장실 장시간 체류 같은 신호입니다. 그런데 지금은 이런 변화를 기록하고 비교하는 체계가 없습니다.

## 1.2 기존 방식의 한계

| 방식 | 한계 |
| --- | --- |
| 안부 전화·방문 | 인력과 시간에 비례해 비용 증가, 확인 사이 공백 발생 |
| 실내 CCTV | 원본 영상 상시 노출로 사생활 침해, 고령자 거부감, 보호자가 직접 영상을 봐야 함 |
| PIR 단독 센서 | "08:31 움직임"만 기록. 휴식·수면·외출 등 행동의 의미를 구분하지 못함 |
| 웨어러블·응급버튼 | 착용·충전·조작을 고령자에게 요구. 미착용 시 무용지물 |

## 1.3 핵심 가치

"고령자는 평소처럼 생활하고, 기술은 뒤에서 조용히 안전을 보조한다."

- 고령자 조작 0회: 착용·버튼·앱 조작을 요구하지 않습니다.

- 영상 대신 생활 신호: 보호자에게는 "07:42 거실에서 활동 시작" 같은 의미 단위 이벤트만 전달합니다.

- 평소 대비 변화 감지: 개인별 기준선과 비교해 "확인이 필요한 날"만 알립니다.

- 확정 진단 금지: "식사를 안 했습니다", "낙상했습니다" 대신 "확인이 필요한 변화가 있어요"로 표현합니다.

## 1.4 왜 AI가 필요한가

- PIR은 움직임 유무만 알고, 자세(서기·앉기·눕기)와 위치(소파·침대·바닥)를 구분하지 못합니다. 휴식, 수면 추정, 바닥에 누운 상태 같은 판단에는 카메라 기반 사람 검출과 Pose 추정이 필요합니다.

- 프라이버시를 지키려면 영상을 사람이 보는 대신 기계가 현장에서 해석하고 폐기해야 합니다. 이 해석 단계가 곧 Edge AI의 역할입니다.

- 생활 리듬은 사람마다 다릅니다. 고정 임계값(예: 180분 무활동)으로는 오알림과 미탐지가 함께 발생하므로, 장기적으로 개인별 기준선 학습이 필요합니다.

# 2. 사용자 시나리오 (User Scenario)

## 페르소나 (가정)

- 피보호자: 김영희(81세), 수도권 아파트 독거

- 보호자: 자녀 박민수(52세), 지방 거주

- 운영자: 지자체 노인맞춤돌봄 수행기관 생활지원사 (담당 15가구)

## 공간별 장치 배치

| 공간 | 장치 | 수집 신호 |
| --- | --- | --- |
| 거실·식탁 | Edge 카메라 #1 | 활동 / 휴식 / 시야 밖 |
| 침실 | Edge 카메라 #2 (IR 지원) | 침대 휴식 추정, 야간 침대 이탈 |
| 현관 | 문 열림 센서 + PIR | 문 열림 → 실내 활동 없음 → 외출 추정 / 귀가 추정 |
| 화장실 | 문 센서 + PIR (카메라 미설치) | 입실·퇴실, 장시간 체류 |

## 단계별 흐름

| 단계 | 내용 |
| --- | --- |
| 1. 설치 | 설치 기사가 1시간 이내에 장치 4종을 설치합니다. 앱에서 카메라 화면을 설치 시 1회만 보며 Zone(소파·식탁·침대·바닥)을 지정하고, 이후 영상 보기 기능은 비활성화됩니다. 피보호자와 보호자는 서면 동의서에 서명합니다. |
| 2. 데이터 수집 | 카메라는 5~10 FPS로 프레임을 Edge 장치 메모리에서만 처리하고 즉시 폐기합니다. ESP32 센서는 문 열림·움직임 이벤트와 10분 주기 heartbeat를 Cloud로 전송합니다. |
| 3. 분석 | Edge: 사람 검출 → Pose 17점 추정 → Zone 매칭 → 체류 시간 계산 → 상태 머신이 ACTIVE / REST / BED_REST / NOT_IN_VIEW / FLOOR_LYING을 판단합니다. Cloud: 10분마다 하루 이벤트를 집계하고 최근 14일 개인 기준선(첫 활동 시각, 오전 활동 시간, 야간 화장실 횟수 등)과 비교합니다. |
| 4. 판단 결과 생성 | 상태 전환 시점에만 의미 이벤트를 생성합니다. 예: 07:42 ACTIVE(거실), 23:10~06:35 BED_REST, 09:30 외출 추정. 하루 상태는 NORMAL / CHECK / EMERGENCY 중 하나로 판정합니다. |
| 5. 장치·사용자 제어 | ① 야간(22:00~06:00) 침대 이탈 감지 시 침실→화장실 동선 LED를 자동 점등하고, 침대 복귀 또는 10분 경과 시 소등합니다. ② CHECK 전환 시 보호자에게 FCM 푸시를 보냅니다. ③ 화장실 체류가 기준을 넘거나 바닥에 누운 상태가 지속되면 EMERGENCY 후보로 보고 보호자와 담당 생활지원사에게 동시에 알립니다. |
| 6. 결과 확인·후속 행동 | 보호자는 앱 Timeline에서 "오늘 오전 활동이 평소보다 적어요"를 확인하고 전화합니다. 연락이 되지 않으면 생활지원사 방문을 요청합니다. 생활지원사는 대시보드의 CHECK 가구부터 우선 연락해 정기 확인 업무를 줄입니다. |

# 3. 성공 지표 (Success Metrics)

## 3.1 AI 인식 성능

| KPI | 목표 | 측정 방법 |
| --- | --- | --- |
| 생활상태 분류 정확도 (ACTIVE / REST / NOT_IN_VIEW) | ≥ 90% (구간 기준) | 라벨링된 시나리오 영상 20시간 대비 |
| 침대 휴식 추정 재현율 | ≥ 90% | 수면 일지와 대조 (14일) |
| 침대 휴식 시작·종료 시각 오차 | ±10분 이내 | 수면 일지 대조 |
| 바닥 누운 상태 검출 재현율 | ≥ 95% | 연출 시나리오 50회 |
| 바닥 누운 상태 오검출 | 가구당 월 ≤ 1회 | 실가구 파일럿 로그 |
| 외출·귀가 추정 정확도 | ≥ 95% | 문 센서 + 실내 활동 결합, 외출 일지 대조 |
| 상태 떨림 (1분 미만 왕복 전환) | 시간당 ≤ 1회 | Edge 로그 |

## 3.2 시스템 성능

| KPI | 목표 |
| --- | --- |
| Edge 추론 처리 속도 | ≥ 5 FPS (Raspberry Pi 5 기준) (가정) |
| 상태 전환 → 보호자 앱 반영 | ≤ 60초 |
| EMERGENCY 후보 → 푸시 수신 | ≤ 60초 (10분 Cron을 기다리지 않는 즉시 경로) |
| 야간 침대 이탈 → 조명 점등 | ≤ 3초 |
| 장치 가동률 | ≥ 99% (월간) |
| 외부 전송 데이터 중 이미지·영상 | 0건 (네트워크 감사 로그) |

## 3.3 서비스·비즈니스

| KPI | 목표 |
| --- | --- |
| CHECK 알림 중 보호자 "확인 필요했음" 응답 비율 | ≥ 60% |
| 가구당 주간 오알림 | ≤ 1회 |
| 생활지원사 정기 안부 확인 시간 | 50% 감소 (가정) |
| 보호자 주간 앱 확인 | 가구당 주 3회 이상 |
| 피보호자 서비스 유지율 (6개월) | ≥ 85% |

# 4. 기술 스택 (Technology Stack)

| 구성 | 사용 기술 | 선정 이유 |
| --- | --- | --- |
| 카메라 (거실) | USB UVC 웹캠 1080p 광각 | 저가, 드라이버 호환성 높음, 거실 조도에서 Pose 추정에 충분 |
| 카메라 (침실) | Raspberry Pi Camera Module 3 NoIR + 850nm IR LED (가정) | 야간 저조도에서 일반 RGB 카메라는 Pose 추정이 사실상 불가하므로 IR 필요 |
| 센서 | HC-SR501 PIR, MC-38 마그네틱 도어 센서 | 현관·화장실은 카메라 없이 출입과 체류 판단 가능. 저가이며 검증된 부품 |
| MCU | ESP32-S3 | Wi-Fi 내장, 기존 PIR 펌웨어와 heartbeat 구조를 재사용 |
| 조명 제어 | ESP32-S3 + 릴레이/MOSFET + 12V LED 바 | 야간 동선 조명. 사용 구간이 짧아 저전력 |
| Edge AI 장치 | Raspberry Pi 5 (8GB) (가정) | 산업 PoC에서 많이 쓰는 ARM SBC. Python·OpenCV·ONNX 생태계 지원 |
| 사람 검출 | YOLO nano급 모델 (ONNX Runtime) | 경량, 사전학습 person 클래스 바로 사용. ⚠ Ultralytics YOLO는 AGPL-3.0이므로 상용 시 기업 라이선스 필요 |
| 자세 추정 | MediaPipe Pose | CPU 실시간 동작, 별도 학습 불필요 |
| 행동 판단 | 규칙 기반 상태 머신 (Zone + 자세 + 체류 시간 + 히스테리시스) | 학습 데이터 없이 동작하고, 판단 근거를 설명할 수 있음. 실데이터 축적 후 경량 분류기로 교체 검토 |
| 생활패턴 분석 | 통계 기준선 (14일 이동 평균·표준편차) | 데이터가 적은 초기에 과적합 없이 동작. 6개월 이상 축적 후 이상탐지 모델 검토 |
| 서버 (Ingest·판정) | Cloudflare Workers + Cron Triggers | 기존 구현을 재사용. 서버 관리 부담 없음, 무료 구간이 넓음 |
| 통신 | Wi-Fi + HTTPS (JSON), 디바이스 키 인증 | 가정용 공유기 활용. 상태 전환 시에만 전송해 트래픽 최소화 |
| 데이터베이스 | Firebase Cloud Firestore | 기존 구현을 재사용. 실시간 구독(onSnapshot)으로 앱 즉시 반영 |
| 보호자 앱 | Expo React Native (Android 우선) | 기존 구현을 재사용. Home·Timeline UX 확보 |
| 운영자 대시보드 | React + Vite 웹 (Firebase Auth) | 담당 가구 상태 목록, CHECK 우선 정렬 |
| 알림 | FCM HTTP v1 | 기존 구현을 재사용. Android 실기기 수신 검증 완료 |
| 보안 | Firebase Auth + guardianLinks + Firestore Security Rules | 기존 구현을 재사용. 연결된 보호자만 해당 가구 데이터 조회 |

# 5. 개발 범위 / 비범위 (Scope)

## 5.1 개발 범위 (In Scope)

- 실시간 사람 검출·자세 추정: 거실·침실 카메라에서 Edge 온디바이스 추론

- Zone 기반 생활상태 판단: ACTIVE / REST / BED_REST / NOT_IN_VIEW / FLOOR_LYING 상태 머신

- 원본 영상 미저장·미전송: 프레임 메모리 처리 후 폐기, 외부 전송은 이벤트 JSON만 허용

- 센서 기반 외출·귀가 추정: 현관 문 센서 + 실내 활동 결합 규칙

- 화장실 장시간 체류 감지: 문 센서 + PIR 결합, 체류 기준 초과 시 EMERGENCY 후보

- 야간 동선 조명 제어: 침대 이탈 이벤트 → ESP32 릴레이 → LED 점등·소등

- Vision 이벤트 Ingest: 기존 Worker에 Edge 디바이스 타입과 이벤트 타입 추가

- 개인 기준선 비교: 14일 통계 기준선 대비 CHECK 판정

- 보호자 앱 Timeline·상태 표시: "추정" 표현 기반 이벤트 문구

- 상태 전환 푸시 알림: CHECK / EMERGENCY / 장치 오프라인

- 운영자 웹 대시보드: 가구 목록, 상태 필터, 최근 이벤트

- 장치 헬스 모니터링·로그 저장: heartbeat, 추론 FPS, 오류 로그

## 5.2 개발 제외 범위 (Out of Scope)

- 낙상 순간 동작 인식: 넘어지는 동작 자체를 시계열 모델로 분류하는 기능. "바닥에 누운 상태 지속"만 다룹니다.

- 의료적 판단: 수면의 질, 질병, 인지 저하 진단

- 식사·복약 판정: 식사 여부, 식사량, 복약 확인

- 얼굴 인식·신원 식별 및 다중 인물 구분: 1인 가구를 전제로 합니다.

- 보호자용 실시간·녹화 영상 보기

- 화장실 카메라 및 mmWave 레이더: 화장실은 센서 방식만 사용합니다.

- 119 자동 신고 및 외부 기관 연동

- 음성 인식·음성 대화형 안부 확인

- iOS 앱, 다국어 지원

- Cloud 기반 모델 재학습 파이프라인

## 5.3 4주 PoC 검증 범위 (참고)

- 포함: 5.1의 1·2·3·7·9항 (거실 카메라 우선, 침실은 2주차 판단 후 주간 조도 조건에서 검증)

- 로드맵: 4·5·6·8·11항 (센서 추가, 조명 제어, 기준선, 대시보드)

# 6. ROI 분석 (Business Value)

## 6.1 전제 (가정)

- 고객: 지자체 노인맞춤돌봄 수행기관 (B2G/B2B)

- 현재 업무: 생활지원사가 가구당 월 4시간을 정기 안부 확인(전화·방문)에 사용

- 도입 효과: 이상 신호 기반 우선순위 확인으로 정기 확인 시간 50% 감소, 불필요 방문 가구당 월 1회 감소

- 인건비: 시간당 16,000원 / 방문 1회 이동 비용·시간 20,000원

- 가구당 H/W: Edge 2대 360,000원 + ESP32 센서·조명 4세트 40,000원 + 설치비 50,000원 = 450,000원

- 사고 조기 발견에 따른 손실 감소 효과는 정량화가 어려워 보수적으로 제외

## 6.2 시나리오 A — 파일럿 100가구

| 항목 | 산출 근거 | 금액 (원) |
| --- | --- | --- |
| 초기 투자비 (CAPEX) |  | 106,000,000 |
| └ H/W 도입비 | 450,000 × 100가구 | 45,000,000 |
| └ AI 모델 초기 개발비 | Vision 파이프라인·규칙 엔진, 2인 × 2개월 | 40,000,000 |
| └ 앱·서버·대시보드 고도화 | 기존 시스템 확장 | 15,000,000 |
| └ 라이선스 | YOLO 상용 라이선스 등 (가정) | 6,000,000 |
| 월 절감액 (Gross Benefit) |  | 5,200,000 |
| └ 인건비 절감 | 2시간 × 100가구 × 16,000 | 3,200,000 |
| └ 방문 감소 | 1회 × 100가구 × 20,000 | 2,000,000 |
| 월 운영비 (OPEX) |  | 2,850,000 |
| └ Edge 전력비 | 7W × 2대 × 720h × 150원/kWh × 100가구 | 150,000 |
| └ Cloud·API 비용 | Firestore·Workers·FCM | 200,000 |
| └ 유지보수 | 장애 대응·현장 A/S 0.5 FTE | 2,000,000 |
| └ 규칙 튜닝·모델 업데이트 공수 | 월 3일 | 500,000 |
| 월 순 절감액 (Net Benefit) | 5,200,000 − 2,850,000 | 2,350,000 |
| 연간 ROI | 28,200,000 ÷ 106,000,000 × 100 | 26.6% |
| 투자 회수기간 | 106,000,000 ÷ 2,350,000 | 약 45.1개월 |

## 6.3 시나리오 B — 확산 500가구

| 항목 | 산출 근거 | 금액 (원) |
| --- | --- | --- |
| 초기 투자비 (CAPEX) | H/W 225,000,000 + 개발 40,000,000 + 고도화 15,000,000 + 라이선스 6,000,000 | 286,000,000 |
| 월 절감액 | 5,200,000 × 5 | 26,000,000 |
| 월 운영비 | 전력 750,000 + Cloud 600,000 + 유지보수 1 FTE 4,000,000 + 튜닝 500,000 | 5,850,000 |
| 월 순 절감액 | 26,000,000 − 5,850,000 | 20,150,000 |
| 연간 ROI | 241,800,000 ÷ 286,000,000 × 100 | 84.5% |
| 투자 회수기간 | 286,000,000 ÷ 20,150,000 | 약 14.2개월 |

## 6.4 최종 판정

판정: 조건부 GO - 100가구 파일럿 단독으로는 회수기간이 약 45개월(3.8년)로 사업성이 약합니다. 초기 AI 개발비가 적은 가구 수에 집중되기 때문입니다. 파일럿의 목적은 수익이 아니라 KPI 검증(오알림 가구당 주 1회 이하, 정기 확인 시간 50% 감소)으로 정의해야 합니다. - 500가구 이상에서 회수기간이 약 14개월로 줄어 사업성이 성립합니다. 개발비는 고정이고 절감액은 가구 수에 비례하기 때문입니다. - 가장 민감한 가정은 "정기 확인 시간 50% 감소"입니다. 이 값이 25%로 떨어지면 시나리오 B의 월 순 절감액은 약 1,220만 원으로 줄고, 회수기간은 약 23개월로 늘어납니다. 파일럿에서 이 수치를 가장 먼저 실측해야 합니다. - 하드웨어 원가 절감(Edge 2대 → 1대 + 침실 저가 장치)이 확산 단계의 다음 개선 과제입니다.